wly_lt会议-20260507

# 问题：

- 自动测试开始时，电机运行必现异常(手动和串口控制正常)，分析发现编码器读取异常，原因可能为软件bug导致中断异常或者信号干扰，待进一步分析;

- 位置环运行偶现跑飞现象，原因可能与编码器异常相关，待分析;

- 电机最高扭矩跑不到额定值，待分析;

- 重启后，电机偶现运行异常，需重新校准恢复，排除flash数据异常，待进一步分析;

- 位置pp模式下，电机运行不平顺，需调参;

- 速度环运行，指令阶跃大时，续流二极管击穿短路，待实现加速度控制功能;

- 电压电流和温度等保护功能，待优化，避免自动化测试时3.3v未断电，48v正常关闭跌落的场景报故障;

- 测功机参数配置异常、测功机报错、曲线显示等问题已现场沟通沃雷;

- 测功机部分自动化测试项运行流程阻塞，待确认是测功机异常还是电机异常;

目前平台问题比较多，但分析后基本判定都为软件问题，无硬件风险；

目前开发人员中途接手当前平台的代码，代码未稳定、维护难度高；

# 解决方案：

当前LT有一套稳定的驱动代码，与当前平台不一致，现正在进行移植，可快速实现功能，然后进行参数调试、验证；

# 当前进度：

- bsp驱动适配，当前已完成高级定时器、adc采样、双磁编码器、调试串口等外设驱动的适配开发和验证；

- 当前磁编码器数据crc校验异常、读取数据的相位补偿功能调试中；

- canfd驱动适配开发；

- 电流、电压、温度等单位转换移植；

- foc算法移植，平台相关的接口、算法参数单位统一等，需要三天的工作量；工作量较大

- 电机参数辨识，控制参数整定、调试，两天；工作量较大

- 私有canfd通信协议移植、验证，一天；

硬件驱动层

- DPT 24 位双磁编码器 RS485 驱动（CRC-8 + 异步 DMA）

- 双 ADC 同步采样：注入通道 10kHz 电流 + 规则通道 1kHz VDC/温度

- TIM1 PWM 20kHz + 死区 50ns + TRGO 触发 ADC

- 内部 Flash 参数存储（Bank2 Sector7, 128KB）

- USART1 DMA 调试串口 + USART2 RS485 编码器

完整 4 项辨识

- Rs 相电阻（0.076Ω，误差 9%）

- Ld/Lq 相电感（0.113mH，SPM 非凸极）

- 电角度偏置（Cali 命令 + Flash 保存）

关键 bug 修复

- 编码器反向镜像（InvertDirflag=1 不转）

- usart printf 丢帧（HAL_UART_GetState 组合态误判）

CAN 通信集成（未实测）

- 万里扬 V1.7 协议从站